营行审〔2022〕号

关于营口站前东桥血栓病医院有限公司

搬迁项目环境影响报告表的批复

营口站前东桥血栓病医院有限公司：

你单位报送的《营口站前东桥血栓病医院有限公司搬迁项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，现批复如下：

一、本项目（项目代码：2201-210800-04-05-730311）位于营口市站前区渤海大街东14号，占地面积1410.24平方米，总建筑面积1579.36平方米，项目总投资50万元，设立医疗床位30张，设有内科、外科（门诊）、医学检验科、医学影像科、中医科等，配套污水处理站、医疗废物暂存间。

建设单位在全面落实“报告表”中提出的各项生态环境保护措施前提下，从生态环境角度，我局同意你单位按照“报告表”中所列建设项目的地点、性质、规模、布局和生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设及运行过程中应重点做好以下工作：

1、落实废水污染治理措施。医疗废水、生活污水经污水处理站（主要处理工艺为“沉淀+消毒”，处理规模15立方米/天）处理后通过市政污水管网排入营口市西部污水处理厂，废水总排口各项污染物排放浓度须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理、《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2标准限值要求。项目采取分区防渗处理，重点做好污水处理站、医疗废物暂存间等重点防渗区域的防渗工作，防止污染地下水。

2、落实大气污染防治措施。加强污水处理设施的运行管理，采取有效的密封措施，并喷洒生物除臭剂，确保污水处理设施周边氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷等污染物无组织排放浓度须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3限值要求；备用柴油发电机废气污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度及排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

3、本项目须按国家有关规定，对固体废物进行分类收集和处置。生活垃圾由环卫部门定期统一收集处理；医疗废物、污泥等危险废物委托有危废处理资质单位安全处置，危险废物收集、暂存和转运须符合《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）等规定。

4、优先选用低噪声设备并合理布局，对产生高噪声的设备采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。

5、根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等有关规定规范设置污染物排放口和固体废物暂存场，并设立标志牌；按照“报告表”提出的环境监测计划以及相关标准和技术规范要求，制定自行监测方案并组织实施。

三、本项目应按照《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。未按规定取得排污许可证的或者未填报排污登记表的，不得排放污染物。

四、本项目环保工程应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行，落实环保“三同时”管理制度，建成后应依法开展环保竣工验收及信息公开。

五、本项目性质、规模、地点、布局、生态环境保护措施等发生重大变更时，你单位须重新向具有审批权限的生态环境主管部门报批环境影响评价文件。

营口市行政审批局

2022年6月6日

（此件依申请公开）

抄送：市生态环境局，站前生态环境分局，营口环境评价有限公司。

营口市行政审批局办公室               2022年6月6日印发