营行审〔2022〕号

关于大石桥市信威耐火材料有限公司

年产30万吨高活性轻烧氧化镁项目

环境影响报告表的批复

大石桥市信威耐火材料有限公司：

你公司报送的《大石桥市信威耐火材料有限公司年产30万吨高活性轻烧氧化镁项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，现批复如下：

一、本项目未依法报批环境影响评价文件，擅自开工建设，违反了《环境影响评价法》的有关规定，违法行为已经大石桥生态环境分局查处。

二、本项目位于大石桥市官屯镇南山村，建设性质为新建，占地面积22916平方米，总建筑面积18961.43平方米，主要建设内容为粉磨生产线、悬浮焙烧线、压球车间等主体工程，压球晾晒库、精矿粉原料库、菱镁矿原料库、均化库、轻烧粉成品仓、轻烧成品库、库房、轻烧控制室、配电室、变压器房等辅助工程，给水、排水、供电、供暖、供气等公用工程，项目建成后年产高活性轻烧氧化镁粉30万吨、轻烧镁球10万吨。项目总投资9500万元，其中环保投资353万元。

建设单位在全面落实“报告表”中提出的各项生态环境保护措施和环境风险防控措施前提下，从生态环境角度，我局同意你公司按照“报告表”中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺、布局和生态环境保护措施进行建设。

三、项目设计、建设及运行过程中应重点做好以下工作：

1、落实大气污染防治措施。菱镁矿原料库上料粉尘经“集尘罩+布袋除尘”（收集效率90%，除尘效率99%）处理后通过15米高排气筒（DA001）排放，粉磨粉尘经布袋除尘（除尘效率99%）处理后通过15米高排气筒（DA002）排放，均化库粉尘经布袋除尘（除尘效率99%）处理后通过28米高排气筒（DA003）排放，600t/d悬浮焙烧炉及干燥机、300t/d悬浮焙烧炉及干燥机焙烧废气分别经“低氮燃烧+布袋除尘”处理后通过20米高排气筒（DA004、DA005）排放，吨袋包装粉尘经布袋除尘（除尘效率99%）处理后通过15米高排气筒（DA008）排放；锤式破碎粉尘经“集尘罩+布袋除尘”（收集效率90%，除尘效率99%）处理后通过18米高排气筒（DA006）排放，压球混碾粉尘经布袋除尘（除尘效率99%）处理后通过18米高排气筒（DA007）排放。上述废气经收集处理后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度须满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2限值要求。

严格生产全过程管理，加强物料储存、装卸、运输、输送、破粉碎、焙烧、加工与处理等过程的无组织粉尘排放控制措施，确保企业厂界颗粒物无组织排放浓度符合《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表3限值要求。

“报告表”确定本项目菱镁矿原料库、轻烧粉成品仓、压球车间料仓、压球晾晒库边界外设置50米的卫生防护距离。你公司须积极配合地方政府和有关部门做好卫生防护距离内的规划控制工作，卫生防护距离内不得规划和建设居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑物。

2、落实水污染防治措施。生活污水经旱厕收集后，定期清掏农用，不外排。项目采取分区防渗处理，重点做好危废暂存间等重点防渗区域的防渗工作，防止污染地下水。

3、落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备并合理布局，对产生高噪声的设备采取减震、隔声等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，同时确保周边居民区噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声功能区要求。

4、按照“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。除尘灰、落地料、废滤袋等一般工业固体废物收集后回用于生产或妥善处置，并按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告 2021年第82号）建立工业固体废物管理台账；生活垃圾由环卫部门定期收集统一处理。废机油等危险废物应委托有危废处理资质单位安全处置，危险废物收集、暂存和转移须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）的规定。

5、强化环境风险防范和应急管理。按照《突发环境事件应急管理办法（试行）》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）等要求，制定突发环境事件应急预案并备案，建立应急队伍，配备相应应急装备和物资，开展应急演练和培训。在事故状态下，按照应急预案做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。

6、根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等有关规定规范设置污染物排放口和固体废物暂存场，并设立标志牌；按照“报告表”提出的环境监测计划以及相关标准和技术规范要求，制定自行监测方案并组织实施，安装悬浮焙烧炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物自动监测设备并与生态环境主管部门联网。

四、本项目应按照《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。未按规定取得排污许可证的或者未填报排污登记表的，不得排放污染物。

五、本项目环保工程应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行，落实环保“三同时”管理制度，建成后应依法开展环保竣工验收及信息公开。

六、本项目性质、规模、地点、生产工艺、生态环境保护措施等发生重大变更时，你公司须重新向具有审批权限的生态环境主管部门报批环境影响评价文件。

七、请大石桥生态环境分局负责本项目建设期和运行期的生态环境保护监督检查工作，并按相关规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

营口市行政审批局

2022年5月27日

（此件依申请公开）

抄送：市生态环境局，大石桥生态环境分局，营口瑞丰环保技术咨询服务有限公司。

营口市行政审批局办公室              2022年5月27日印发