营行审〔2022〕 号

关于辽宁硼达科技有限公司年产2503吨

硼产品深加工及碳纳米材料项目

环境影响报告书的批复

- 辽宁硼达科技有限公司：

你公司报送的由辽宁碧宇环保技术有限公司编制的《辽宁硼达科技有限公司年产2503吨硼产品深加工及碳纳米材料项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下：

一、本项目（项目代码：2103-210893-04-01-670648）为改扩建项目，建设地点位于辽宁（营口）沿海产业基地冶金、化工重装备区辽宁硼达科技有限公司现有厂区内，主要建设内容为对1#车间进行改扩建，新建4#、5#、6#生产车间及研发楼，新增建筑面积9982.8m2，在1#车间将现有的电炉干燥工艺改成回转干燥窑干燥工艺，新增回转干燥窑、中频炉和烘箱等设备，对1号车间内的三氧化二硼生产线重新布设，在4#车间内新建一条碳纳米管生产线，在5#车间新建一条高温氮化硼生产线和废水处理系统，在6#车间新建三氧化二硼破碎粉碎筛分工序，扩建后年新增三氧化二硼2000吨、高温氮化硼500吨、碳纳米管3吨，项目总投资5000万元，其中环保投资289万元。本项目符合国家产业政策、辽宁（营口）沿海产业基地冶金、化工重装备区规划及规划环评审查意见。

在全面落实“报告书”提出的各项环保措施和环境风险防范措施的前提下，环境不利影响能够得到一定缓解和控制，污染物可达标排放。我局同意你公司按照“报告书”所列建设项目的地点、性质、规模、布局和环境保护措施进行项目建设。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应重点做好以下工作：

1、加强施工期环境保护工作，采取切实可行的措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水及固体废物对周围环境的影响。

2、强化大气污染防治措施。回转干燥窑燃烧天然气产生的颗粒物、NOx、SO2与硼酸分解逸散产生的颗粒物经布袋除尘器和水喷淋塔处理后经15m高排气筒DA003排放；三氧化二硼破碎、粉碎、筛分产生的颗粒物经布袋除尘器处理后经15m高排气筒DA004排放；两台旋风分离塔产生的颗粒物其中一台与破碎、粉碎、筛分产生的颗粒物共用一套布袋除尘器，另一台旋风分离塔产生的颗粒物单独经布袋除尘器处理后经排气筒DA004排放；单臂碳纳米管生产线纳米反应器产生的NOx经纳米反应器顶端设置的真空密闭罩收集后经SCR脱硝装置处理后经15m高排气筒DA005排放，以上各排气筒排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3大气污染物特别排放限值要求。

严格生产全过程管理，物料输送、投加等产尘点通过设置集气罩、厂房封闭等措施减少无组织废气的排放，确保HCl排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5无组织排放监控浓度限值要求，颗粒物、氮氧化物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求，对沉淀池进行加盖处理，确保臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级（新扩改）排放标准限值。

3、采取“清污分流、雨污分流”原则设计、建设厂区排水系统。三氧化二硼喷淋塔废水作为原材料水全部回用于高温氮化硼生产线；高温氮化硼工艺冷凝水大部分回用于高温氮化硼工艺中离心过滤清洗水，少部分回用于现有纯水制备系统作为新水使用，不外排；生活污水经化粪池处理后通过园区市政管网进入辽宁（营口）沿海产业基地冶金化工重装备区东部污水处理厂处理，厂区废水总排口pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷排放浓度须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接排放浓度限值，氨氮、总氮、BOD5排放浓度须满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度限值要求，动植物油排放浓度须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。

4、优先选用低噪声设备并合理布局，对产生高噪声的设备采取减振降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准限值要求。

5、须对各类固体废物进行分类收集和处置。布袋除尘器除尘灰、自然沉降除尘灰收集后回用于生产，脱硝系统废催化剂、废滤袋由设备厂家定期更换回收，生活垃圾由环卫部门定期清运，单壁碳纳米管生产线溶解过滤出的杂质、废润滑油、废油桶、废原料包装袋属于危险废物，暂存于危废间，定期委托有资质的单位处理；危险废物收集、暂存和转运须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的规定。

6、本项目禁止提取地下水。按照“报告书”要求做好厂区地下水污染防治工作，对不同区域采取相应的分区防渗处置措施，建立完善的地下水监测制度开展定期监测，监测数据存档备查。如发现地下水因本项目受到污染，你公司必须立即启动应急预案和应急处置办法，采取有效措施消除污染。

7、严格落实“报告书”提出的环境监测计划。按照《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ1138-2020）制定监测计划，废气、地下水、土壤、噪声等监测数据须存档备案，一旦出现超标排放或环境中本项目特征因子异常现象，你公司应立即停止生产并进行整改，在确保稳定达标排放或妥善解决环境超标问题后，方可恢复生产。

三、严格落实“报告书”提出的环境风险三级防范措施。按照环保部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）要求， 针对本项目制定企业突发环境事故应急预案，并报生态环境部门备案，实现你公司突发环境事故应急预案与现有环境突发事故应急预案、相关管理部门及营口市、辽宁（营口）沿海产业基地冶金、化工重装备区突发环境事件应急预案的有效衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境污染事故。

四、项目竣工后，你公司应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可正式投入运行。

五、本项目性质、规模、地点、环境保护措施等发生重大变更时，你公司须重新向具有审批权限的生态环境主管部门报批环境影响评价文件。

六、请营口市生态环境局负责本项目建设期和运行期的环境保护监督检查工作，并按相关规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

营口市行政审批局

2022年4月29日

抄送：市生态环境局    辽宁碧宇环保技术有限公司