营行审〔2022〕 号

关于辽宁宏峰科技有限公司年产2000吨

吡虫啉原药异地迁建项目环境

影响报告书的批复

- 辽宁宏峰科技有限公司：

你公司报送的由大连昕源环保咨询有限公司编制的《辽宁宏峰科技有限公司年产2000吨吡虫啉原药异地迁建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下：

一、本项目（项目代码：2109-210893-04-01-859817）为异地迁建项目，建设地点位于辽宁（营口）沿海产业基地冶金化工重装备区辽宁宏峰科技有限公司现有厂区内，利用现有生产厂房建设1套2000t/a吡虫啉生产线，利用空地建设烘干和盐精制设备区及2号罐组，利用污水处理站废水罐区新建盐酸储罐1座，仓库、危废暂存库、氧化炉、回转窑焚烧炉、公用工程站、办公楼、研发中心、化验楼等依托在建工程，项目总投资5000万元，其中环保投资144万元。本项目符合辽宁（营口）沿海产业基地冶金、化工重装备区规划及规划环评审查意见。

在全面落实“报告书”提出的各项环保措施和环境风险防范措施的前提下，环境不利影响能够得到一定缓解和控制，污染物可达标排放。我局同意你公司按照“报告书”所列建设项目的地点、性质、规模、布局和环境保护措施进行项目建设。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应重点做好以下工作：

1、加强施工期环境保护工作，采取切实可行的措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水及固体废物对周围环境的影响。

2、强化大气污染防治措施。咪唑烷配制釜投料过程产生的粉尘由集气罩收集后经布袋除尘器处理；咪唑烷配制釜、二氯配制釜、吡虫啉合成釜、离心除盐、DMF脱溶釜产生的废气（DMF、HCl）经密闭管道收集后经“2级冷冻盐水冷凝+3级水喷淋+1级活性炭吸附”处理后与投料粉尘共同经26m高排气筒（DA010）排放；

二氯乙烷脱溶、甲醇母液脱溶、丁酮母液脱溶产生的废气（二氯乙烷、甲醇、丁酮）经密闭管道收集后经“2级冷冻盐水冷凝+3级水喷淋+2级活性炭吸附”处理后经26m高排气筒（DA011）排放；

烘干工序产生的废气（甲醇、丁酮、粉尘）、盐精制产生的DMF废气经密闭管道收集后经“2级冷冻盐水冷凝+3级水喷淋+1级活性炭吸附”处理后与经布袋除尘器处理的包装粉尘共同经26m高排气筒（DA012）排放；

DMF储罐大小呼吸产生的有机废气依托罐组1“氮封+活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA002）排放；罐组2各储罐大小呼吸产生的有机废气采用“氮封+活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（DA013）排放；

以上各项污染物排放浓度须满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1大气污染物排放限值要求。

严格生产全过程管理，生产过程所有装置密闭运行，采用可靠的密封技术，加强设备维修保养及泄漏检测与修复，有效控制挥发性有机气体及有毒有害气体泄漏，减少无组织废气的排放，确保非甲烷总烃、TSP无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2无组织排放监控浓度限值，盐酸储罐大小呼吸产生的HCl经水吸收后无组织排放浓度满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表3企业边界大气污染物浓度限值，厂区内VOCs无组织排放浓度满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表C.1厂区内VOCs无组织排放限值。

本项目建成后全厂卫生防护距离为200m，卫生防护距离内现无环境敏感目标，你公司须积极配合地方政府做好规划控制工作，卫生防护距离内不得规划和建设居民住宅、医院和学校等环境敏感建筑物。

- 3、采取“清污分流、雨污分流”原则设计、建设厂区排水系统。结晶水洗水经多效蒸发装置预处理后与DMF脱溶蒸出水、循环水系统排污水、软化水系统排污水、废气处理系统废水、生活污水排入厂区综合污水处理站（处理能力800m3/d，处理工艺“水解酸化+ UASB厌氧+ A/O+二沉”）处理后通过厂区废水总排口进入辽宁（营口）沿海产业基地冶金化工重装备区东部污水处理厂，废水总排口pH值须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准限值要求，色度、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总氮、磷酸盐、氯化物排放浓度须满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度限值要求，同时须满足园区污水处理厂设计进水水质标准，特征污染物2-氯-5-氯甲基吡啶、咪唑烷、吡虫啉排放浓度须满足《杂环类农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2008）表2标准限值要求。

4、优先选用低噪声设备并合理布局，对产生高噪声的设备采取减振等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

5、须对各类固体废物进行分类收集和处置。甲醇母液脱溶釜残、丁酮母液脱溶釜残、废水多效蒸发浓缩液、废活性炭、废包装物、废机油和废油抹布送厂内回转窑焚烧炉处理，处理后的焚烧炉底渣和飞灰暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处理，污水处理站污泥委托有资质单位处理，项目投产后副产氯化钠须进行危险废物鉴别，如不属于危险废物，作副产品出售，若属于危险废物，交有资质单位处置，危险废物收集、暂存和转运须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的规定，生活垃圾由环卫部门定期清运。

6、本项目禁止提取地下水。按照“报告书”要求做好厂区地下水污染防治工作，对不同区域采取相应的分区防渗处置措施，建立完善的地下水监测制度开展定期监测，监测数据存档备查。如发现地下水因本项目受到污染，你公司必须立即启动应急预案和应急处置办法，采取有效措施消除污染。

7、严格落实“报告书”提出的环境监测计划。按照《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》（HJ862-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ987-2018）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）制定监测计划，废水、废气、噪声、地下水、土壤等监测数据须存档备案，一旦出现超标排放或环境中本项目特征因子异常现象，你公司应立即停止生产并进行整改，在确保稳定达标排放或妥善解决环境超标问题后，方可恢复生产。

三、严格落实“报告书”提出的环境风险三级防范措施。按照环保部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）要求， 针对本项目制定企业突发环境事故应急预案，并报生态环境部门备案，实现你公司突发环境事故应急预案与现有环境突发事故应急预案、相关管理部门及营口市、辽宁（营口）沿海产业基地冶金、化工重装备区突发环境事件应急预案的有效衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境污染事故。

四、项目竣工后，你公司应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可正式投入运行。

五、本项目性质、规模、地点、环境保护措施等发生重大变更时，你公司须重新向具有审批权限的生态环境主管部门报批环境影响评价文件。

六、请营口市生态环境局负责本项目建设期和运行期的环境保护监督检查工作，并按相关规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

营口市行政审批局

2022年4月29日

抄送：市生态环境局    大连昕源环保咨询有限公司