营行审〔2022〕 号

关于辽宁省昌德精细化工有限公司

年产10000吨TGIC、2000吨T105固化剂、2000吨环氧树脂、2000吨水性树脂

项目环境影响报告书的批复

- 辽宁省昌德精细化工有限公司：

你公司报送的由辽宁万尔思生态环境科技有限公司编制的《辽宁省昌德精细化工有限公司年产10000吨TGIC、2000 吨T105固化剂、2000吨环氧树脂、2000吨水性树脂项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下：

一、本项目（项目代码：2020-2108yh-26-03-099476）为新建项目，建设地点位于辽宁（营口）沿海产业基地冶金、化工重装备区，厂区占地面积20303平方米，建筑面积11760.78平方米，本项目为分期建设项目，一期建设内容为1个生产车间（内含6条生产线）、1个地埋式储罐区、1座甲类库、1座丁类库、1座公用工程车间、1座中控楼和1座综合楼等,建成后将形成年产10000吨TGIC和2000吨T105固化剂的生产能力。二期建设内容为在一期已建生产车间内安装2条生产线，建成后将形成年产2000吨环氧树脂、2000吨水性树脂的生产能力。项目总投资10000万元，其中环保投资320万元。本项目符合国家产业政策、辽宁（营口）沿海产业基地冶金、化工重装备区规划及规划环评审查意见。

在全面落实“报告书”提出的各项环保措施和环境风险防范措施的前提下，环境不利影响能够得到一定缓解和控制，污染物可达标排放。我局同意你公司按照“报告书”所列建设项目的地点、性质、规模、布局和环境保护措施进行项目建设。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应重点做好以下工作：

1、加强施工期环境保护工作，采取切实可行的措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水及固体废物对周围环境的影响。

2、强化大气污染防治措施。TGIC和T105固化剂生产线产生的工艺废气由各自设备上的真空泵抽取后经管道进入2套“二级盐水冷凝+活性炭吸附再生装置”（TA001回收及净化环氧氯丙烷、TA002回收及净化甲醇）处理，投料工序、包装工序产生的颗粒物经集气罩收集后经1套布袋除尘器处理，以上废气共同通过1根25m高排气筒（DA001）排放，甲醇、环氧氯丙烷、颗粒物排放浓度须满足《 石 油 化 学 工 业 污 染 物 排 放 标 准 》（GB31571-2015）表5和表6标准限值要求，非甲烷总烃、TVOC排放浓度须满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2标准限值要求，非甲烷总烃去除效率须≥97%。

环氧树脂、水性聚酰胺树脂、水性丙烯酸树脂生产线产生的工艺废气由各自设备上的真空泵抽取后经管道进入2套“二级盐水冷凝+活性炭吸附再生装置”（TA006回收及净化环氧氯丙烷、TA007回收溶剂和冷凝液净化废气）处理后共同经过1根25m高排气筒（DA004）排放。非甲烷总烃、环氧氯丙烷、氨、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯排放浓度及单位产品非甲烷总烃排放量须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求。

污水处理站三效蒸发末端产生的不凝气与水解酸化池、A/O 生化池、二沉池产生的挥发废气经收集后进入污水处理站废气治理单元（化学氧化+碱吸收+除雾+活性炭吸附）处理后经15m高排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，氨、硫化氢排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。

危废库内含有机废液的危险废物采用桶装加盖密闭，产生的挥发废气经通风管道收集后经管道末端设置的活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA003）排放，非甲烷总烃排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

食堂油烟经油烟净化器处理后经油烟排气筒引至综合楼顶部排放，油烟排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型标准限值要求。

严格生产全过程管理，通过车间设置集气罩、储罐设置氮封+冷凝回收装置、化验室设置通风橱等措施，减少生产车间、污水处理站、危废库、储罐区、化验室产生的无组织废气，确保颗粒物、非甲烷总烃厂界无组织排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7标准限值要求，氨、硫化氢厂界无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准限值要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）附录B特别排放限值要求。

本项目卫生防护距离为100m，卫生防护距离内现无环境敏感目标，你公司须积极配合地方政府做好规划控制工作，卫生防护距离内不得规划和建设居民住宅、医院和学校等环境敏感建筑物。

- 采取“清污分流、雨污分流”原则设计、建设厂区排水系统。TGIC工艺废水、环氧树脂工艺废水经厂内污水处理站预处理系统（处理工艺“催化湿式氧化+三效蒸发”，处理能力15m3/d）处理后与生产车间冲洗废水、循环冷却水排污水、生活污水经污水处理站综合处理系统（处理工艺“水解酸化池+A/O生化池+二沉池”，处理能力60m3/d）处理后通过厂区废水总排口排入辽宁（营口）沿海产业基地冶金、化工重装备区东部污水处理厂处理。厂区废水总排口悬浮物、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、氯化物、甲醇排放浓度须满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度限值要求，pH值、动植物油、阴离子表面活性剂须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求；可吸附有机卤化物、环氧氯丙烷、双酚A排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1标准限值要求，环氧树脂、水性聚酰胺树脂、水性丙烯酸树脂单位产品基准排水量须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表3标准限值要求。

4、优先选用低噪声设备并合理布局，对产生高噪声的设备采取减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

5、须对各类固体废物进行分类收集和处置。工艺釜残、废活性炭、废布袋、污泥、废矿物油、废包装物、实验室废物等危险废物暂存于危废库，定期委托有资质的单位处理；TGIC工艺、耙式干燥机产生的氯化钠需按照《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）进行危险特性鉴别，在鉴定前按照危险废物管理，经鉴定若属于一般工业固废，则按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求处理，若属于危险废物，交有资质单位转运处置。危险废物收集、暂存和转运须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的规定，生活垃圾由环卫部门定期清运。

6、严格落实“报告书”要求的厂区地下水污染防治工作，对不同区域采取相应的分区防渗处置措施，建立完善的地下水监测制度并开展定期监测，监测数据存档备查，如发现地下水因本项目受到污染，你公司必须立即启动应急预案和应急处置办法，采取有效措施消除污染。

7、严格落实“报告书”提出的环境监测计划。按照《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）、《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ1087-2020）制定监测计划，废气、废水、噪声等监测数据须存档备案，一旦出现超标排放或环境中本项目特征因子异常现象，你公司应立即停止生产并进行整改，在确保稳定达标排放或妥善解决环境超标问题后，方可恢复生产。

三、严格落实“报告书”提出的环境风险三级防范措施。按照环保部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）要求， 针对本项目制定企业突发环境事故应急预案，并报生态环境部门备案，实现你公司突发环境事故应急预案与相关管理部门及营口市、辽宁（营口）沿海产业基地冶金、化工重装备区突发环境事件应急预案的有效衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境污染事故。

四、项目竣工后，你公司应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可正式投入运行。

五、本项目性质、规模、地点、环境保护措施等发生重大变更时，你公司须重新向具有审批权限的生态环境主管部门报批环境影响评价文件。

六、请营口市生态环境局负责本项目建设期和运行期的环境保护监督检查工作，并按相关规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

营口市行政审批局

2022年6月10日

抄送：市生态环境局    辽宁万尔思生态环境科技有限公司