营行审〔2022〕号

关于营口兴福化工有限公司

卤素一族芳香烃氟化学产品技术改造项目

环境影响报告书的批复

营口兴福化工有限公司：

你公司报送的《营口兴福化工有限公司卤素一族芳香烃氟化学产品技术改造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，现批复如下：

一、本项目（项目代码：2020-210882-26-03-080926）位于营口大石桥经济开发区产业园区内，主要技术改造内容为利用现有生产车间及设备优化调整产品种类，不增加总体产能，取消间氟甲苯、2-氯-4-氟甲苯、对氟苯甲酰氯、对氟苯甲醛4种产品，新增1,4-双（4-氟苯甲酰基）苯、对氨基苯腈、3-苯氧基-4-氟苯甲醛3种产品；现有对氟甲苯、氟苯、4,4’-二氟二苯基甲烷、4,4’-二氟二苯酮（傅克工艺）、4,4’-二氟二苯酮（氧化工艺）5种产品调整部分生产工艺流程；污水处理站增加一座IC厌氧反应塔；2台6t/h燃气蒸汽锅炉和1台2t/h燃气导热油炉增加低氮燃烧喷嘴；搅拌釜增加电流报警器、车间安装有毒/可燃气体报警仪；改造循环冷却水系统，循环冷却水排水引入厂区污水处理站处理后排放。本次技术改造完成后，全厂年产氟苯500吨、对氟甲苯1000吨、4,4’-二氟二苯基甲烷1500吨、4,4’-二氟二苯酮（傅克工艺）2000吨、4,4’-二氟二苯酮（氧化工艺）1000吨、1,4-双（4-氟苯甲酰基）苯100吨、对氨基苯腈100吨、3-苯氧基-4-氟苯甲醛600吨，年产副产品盐酸1687.51吨、氢氟酸3246.89吨、氯化铝溶液11054.02吨、硝酸2856.64吨、溴化钠314.08吨。项目总投资232.03万元，其中环保投资63万元。

建设单位在全面落实“报告书”中提出的各项生态环境保护措施、环境风险防控措施前提下，从生态环境角度，我局同意你公司按照“报告书”中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺、布局和生态环境保护措施进行建设。

二、项目设计、建设及运行过程中应重点做好以下工作：

1、落实废气污染防治措施。氟苯、对氟甲苯产品酸性废气经现有无机气体四级吸收装置处理，与收集后的2#生产车间无组织废气送现有光量子净化设备+活性炭吸附装置处理后通过25米高排气筒（2#-西）排放；氟苯、对氟甲苯产品有机废气经冷凝回收，与收集后的2#生产车间无组织废气送现有光量子净化设备和+活性炭吸附装置处理后通过25米高排气筒（2#-东）排放。非甲烷总烃排放浓度及去除率须分别满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5要求，氟化氢、苯胺类排放浓度须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6要求，氮氧化物排放浓度及排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

4,4'-二氟二苯基甲烷产品酸性废气经现有无机气体四级吸收装置处理，与收集后的1#生产车间无组织废气送现有光量子净化设备+活性炭吸附装置处理后通过25米高排气筒（1#-西）排放；HF中间储罐、计量罐尾气经现有无机气体四级吸收装置处理，与收集后的苯胺储罐及计量罐尾气、1#生产车间无组织废气送现有光量子净化设备+活性炭吸附装置处理后通过25米高排气筒（1#-东）排放。非甲烷总烃排放浓度及去除率须分别满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5要求，氟化氢、苯胺类排放浓度须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6要求，氮氧化物排放浓度及排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

4,4’-二氟二苯酮（傅克工艺）产品（二次结晶、浓缩、蒸馏工序）、4,4’-二氟二苯酮（氧化工艺）产品（二次结晶、浓缩、蒸馏工序）、对氨基苯腈产品（干燥工序）有机废气经冷凝回收，与收集后的3#生产车间无组织废气送现有光量子净化设备+活性炭吸附装置处理后通过25米高排气筒（3#-东）排放；4,4’-二氟二苯酮（傅克工艺）产品和对氨基苯腈产品酸性废气、硝酸储罐及计量罐尾气分别经现有无机气体四级吸收装置处理，4,4’-二氟二苯酮（傅克工艺）产品（中和浓缩、一次结晶工序）、4,4’-二氟二苯酮（氧化工艺）产品（中和浓缩、初蒸、一次结晶工序）、对氨基苯腈产品（结晶过滤工序）有机废气经冷凝回收，上述废气处理后与收集后的3#生产车间无组织废气送现有光量子净化设备+活性炭吸附装置处理后通过25米高排气筒（3#-西）排放。非甲烷总烃排放浓度及去除率须分别满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5要求，甲醇、甲苯排放浓度须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6要求，氟化氢排放浓度须满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1要求，氮氧化物排放浓度及排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

1,4-双（4-氟苯甲酰基）苯产品酸性气体经现有无机气体四级吸收装置处理，1,4-双（4-氟苯甲酰基）苯产品（中和浓缩工序）、3-苯氧基-4-氟苯甲醛产品（溴化、浓缩/蒸馏、精馏I工序）有机废气经冷凝回收，液溴储罐及计量罐尾气经无机气体吸收，上述废气处理后与收集后的苯酚储罐及计量罐、二氯乙烷中间储罐及计量罐、二乙二醇甲醚储罐及计量罐尾气和4#生产车间无组织废气送现有光量子净化设备+活性炭吸附装置处理后通过25米高排气筒（4#-西）排放；1,4-双（4-氟苯甲酰基）苯产品（浓缩、蒸馏、二次干燥工序）、3-苯氧基-4-氟甲醛产品（精馏II工序）有机废气经冷凝回收，盐酸储罐、计量罐尾气经现有无机气体四级吸收装置处理，上述废气处理后与收集后的4#生产车间无组织废气送现有光量子净化设备+活性炭吸附装置处理后通过25米高排气筒（4#-东）排放。非甲烷总烃排放浓度及去除率须分别满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5要求，甲苯、二甲苯、酚类排放浓度须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6要求，氯化氢排放浓度须满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1要求。

原料库房、产品库房废气收集后分别经现有光量子净化设备+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度及去除率须分别满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5要求；污水处理站及危险废物暂存库废气统一收集后经现有光量子净化设备+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放，非甲烷总烃、氨、硫化氢排放浓度须满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1要求；经增加低氮燃烧喷嘴后的2台6t/h燃气蒸汽锅炉和1台2t/h燃气导热油炉废气通过15米高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放浓度须满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表3要求。

严格生产全过程管理，确保企业边界非甲烷总烃、甲苯、二甲苯无组织排放浓度限值符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表7要求，酚类、氯化氢、氯气无组织排放浓度限值符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表3要求，氮氧化物、氟化氢、硫酸雾、苯胺类、甲醇无组织排放浓度限值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，氨、硫化氢无组织排放浓度限值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建要求。

2、落实废水污染治理措施。生产废水、反应釜冲洗废水、生活污水、场地冲洗废水、技术质控中心废水、循环冷却废水经改造后的污水处理站（设计处理规模150m3/d，主要处理工艺“中和-三效蒸发-厌氧-好氧-曝气生物滤池”）处理后通过园区管网排入大石桥碧水源水务有限公司有色园污水处理厂。废水排放口中各项污染物浓度须满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 表1中B级、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表3标准和大石桥碧水源水务有限公司有色园污水处理厂设计进水水质标准要求。

3、落实噪声污染防治措施。对主要噪声源采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4、落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。废酸、釜残及焦油、废活性炭、含有机溶剂废物、污水站污泥、废盐、废导热油、包装物等危险废物应委托有危废处理资质单位安全处置，危险废物收集、暂存和转移必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）的规定。

5、本次技术改造后全厂卫生防护距离为生产车间、原料库房、产品库房及污水处理站外延100米所形成的区域。你单位须积极配合地方政府和有关部门做好卫生防护距离内的规划控制工作，卫生防护距离内不得规划和建设居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑物。

6、落实“报告书”提出的环境管理及监测计划，在各生产车间排气筒安装非甲烷总烃在线监测设施，并与生态环境部门联网；所有监测数据须存档备查，如发现污染物排放超标排放或环境中本项目特征因子异常现象，你单位应立即停止生产并进行整改，确保稳定达标排放或妥善解决环境超标问题后，方可恢复生产。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆放场，并设立标志牌。

三、按照《突发环境事件应急管理办法（试行）》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）等要求，修编突发环境事件应急预案并备案，定期开展应急培训和演练，有效防范和应对环境污染事故。在事故状态下，按照应急预案做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。

四、在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环保要求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

五、本项目应按照排污许可管理有关规定，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请或者变更排污许可证，并按证排污。

六、本项目环保工程应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行，落实环保“三同时”管理制度，建成后应依法开展环保竣工验收及信息公开。

七、本项目性质、规模、地点、生产工艺、生态环境保护措施等发生重大变更时，你公司须重新向具有审批权限的生态环境主管部门报批环境影响评价文件。

八、请大石桥生态环境分局负责本项目建设期和运行期的生态环境保护监督检查工作，并按相关规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

营口市行政审批局

2022年4月14日

（此件依申请公开）

抄送：市生态环境局，大石桥生态环境分局，辽宁青蓝环保咨询有限公司。

营口市行政审批局办公室               2022年4月14日印发