营行审〔2022〕 号

关于营口福斯油品有限公司润滑脂升级

改造续建项目环境影响报告书的批复

- 营口福斯油品有限公司：

你公司报送的由辽宁盛天环境工程有限公司编制的《营口福斯油品有限公司润滑脂升级改造续建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下：

一、本项目（项目代码：2108-210893-04-01-841918）为扩建项目，建设地点位于辽宁（营口）沿海产业基地冶金、化工重装备区营口福斯油品有限公司现有厂区内，主要建设内容为在现有厂区润滑脂车间内增加 Pilot plant、EKATO、Carbaflo 三条润滑脂生产线，其生产工艺与原有工艺相同，其他公辅工程及储运工程依托现有项目，项目建成后年生产润滑脂 2000t。项目总投资2900万元，其中环保投资23万元。本项目符合国家产业政策、辽宁（营口）沿海产业基地冶金、化工重装备区规划及规划环评审查意见。

在全面落实“报告书”提出的各项环保措施和环境风险防范措施的前提下，环境不利影响能够得到一定缓解和控制，污染物可达标排放。我局同意你公司按照“报告书”所列建设项目的地点、性质、规模、布局和环境保护措施进行项目建设。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应重点做好以下工作：

1、强化大气污染防治措施。皂化废气、调和废气经水洗塔+油气分离器处理后由1根15米高排气筒排放；依托导热油炉燃烧废气经15米高排气筒排放；非甲烷总烃、颗粒物、SO2 、NOx排放浓度须满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4特别排放限值要求。

加强罐区无组织废气管理，所有的取样器须配有密闭排放系统，所有放空或放净阀须配有管帽或丝堵，避免管线、阀门、法兰、密封等系统跑、冒、滴、漏，确保厂界非甲烷总烃排放浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5限值要求。

2、优先选用低噪声设备并合理布局，对产生高噪声的设备采取减振降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

3、须对各类固体废物进行分类收集和处置。水洗塔排污水在鉴定前按照危险废物管理。待项目投产后，按《危险废物鉴别技术规范》进行危险废物鉴别，若属于危险废物，则交有资质单位处置。否则按废水进行处理后达标排放。废气冷凝油、滤渣收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置，危险废物收集、暂存和转运须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的规定，废抹布外售综合利用、废包装由厂家回收综合利用。

4、本项目禁止提取地下水。按照“报告书”要求做好厂区地下水污染防治工作，对不同区域采取相应的分区防渗处置措施，建立完善的地下水监测制度开展定期监测，监测数据存档备查。如发现地下水因本项目受到污染，你公司必须立即启动应急预案和应急处置办法，采取有效措施消除污染。

5、严格落实“报告书”提出的环境监测计划。按照《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）制定监测计划，废气、地下水、土壤、噪声等监测数据须存档备案，一旦出现超标排放或环境中本项目特征因子异常现象，你公司应立即停止生产并进行整改，在确保稳定达标排放或妥善解决环境超标问题后，方可恢复生产。

6、严格落实“报告书”提出的环境风险三级防范措施。按照环保部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）要求， 针对本项目制定企业突发环境事故应急预案，并报生态环境部门备案，实现你公司突发环境事故应急预案与现有环境突发事故应急预案、相关管理部门及营口市、辽宁（营口）沿海产业基地冶金、化工重装备区突发环境事件应急预案的有效衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境污染事故。

三、项目竣工后，你公司应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可正式投入运行。

四、本项目性质、规模、地点、环境保护措施等发生重大变更时，你公司须重新向具有审批权限的生态环境主管部门报批环境影响评价文件。

五、请营口市生态环境局负责本项目建设期和运行期的环境保护监督检查工作，并按相关规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

营口市行政审批局

2022年6月10日

抄送：市生态环境局    辽宁盛天环境工程有限公司